ACADÉMIE DES MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

Programme d'Introduction à l'Intelligence Artificielle - Cohorte PIIA 2026

BASE DOCUMENTAIRE DE RÉFÉRENCE

Semaine 1 - Culture Générale du Projet Intégrateur

PROJET 1

Vidéoprotection intelligente et vidéo-verbalisation par Computer Vision

Domaine : Computer Vision · Sécurité publique · Intelligence Artificielle

Complexité technique : Moyenne (détection d'objets, tracking, OCR de plaques)

Commanditaire institutionnel : Ministère du Cadre de Vie et des Transports (MTDI), République du Bénin

Document préparé par

AFOUDA Andrea Omotola

# Sommaire

Sommaire	2

1. Introduction et contexte stratégique	3

1.1 Une fenêtre politique et budgétaire exceptionnelle	3

1.2 Problématique de recherche	3

1.3 Objectifs du projet	3

Objectif général	3

Objectifs spécifiques	4

1.4 Données mobilisables pour le POC	4

1.5 Méthodologie et architecture technique proposée (vue d'ensemble)	4

1.6 Limites, risques et points de vigilance	5

2. Fondements scientifiques de la reconnaissance automatique de plaques (ANPR)	5

2.1 Qu'est-ce que l'ANPR et pourquoi est-ce le cœur du Projet 1 ?	5

2.2 Le pipeline générique d'un système ANPR	5

2.3 Techniques d'extraction de la plaque : cinq grandes familles	6

2.4 Segmentation et reconnaissance des caractères	6

2.5 Facteurs de performance et défis environnementaux	7

2.6 Tendances récentes et perspectives	7

3. Détection et suivi de véhicules : YOLOv8 et DeepSORT	8

3.1 Pourquoi le tracking est indispensable, au-delà de la simple détection	8

3.2 Architecture de YOLOv8	8

3.3 Le principe de DeepSORT	9

3.4 Métriques d'évaluation retenues	9

3.5 Limites identifiées par les auteurs	10

3.6 Synthèse comparative des deux sources	10

4. Glossaire technique	10

5. Bibliographie	11

# 1. Introduction et contexte stratégique

Ce document constitue la base documentaire de référence de l'équipe pour le Projet 1 du Projet Intégrateur PIIA : « Vidéoprotection intelligente et vidéo-verbalisation par Computer Vision ». Il est conçu pour évoluer au fil des ressources (articles scientifiques, documentations techniques, retours d'expérience) collectées durant la semaine de culture générale, avant la phase d'implémentation. Chaque nouvelle source y est analysée, mise en perspective et reliée aux sources précédentes, afin de construire une compréhension cumulative et cohérente du sujet.

## 1.1 Une fenêtre politique et budgétaire exceptionnelle

Le déploiement d'un système national de vidéoprotection est aujourd'hui le chantier sécuritaire le plus avancé budgétairement des cinq derniers Conseils des Ministres au Bénin. Le projet est passé d'une décision de principe, actée en mars 2026, à une dotation budgétaire réévaluée et inscrite dans la loi de finances rectificative de juin 2026 ce qui en fait la fenêtre la plus favorable pour proposer un appui technique en intelligence artificielle.

Source CM : Conseil des Ministres du 11 mars 2026 (n°06/2026/PR/SGG/CM/OJ/ORD), point II-4 « Mise en place d'un système de vidéoprotection dans cinq villes et frontières de la République du Bénin » déploiement progressif, résultats attendus explicitement cités : vidéo-verbalisation, réduction des risques de catastrophe, meilleur contrôle des flux transfrontaliers.

Source CM : Conseil des Ministres du 3 juin 2026 (n°10/2026/PR/SGG/CM/OJ/ORD), volet « sécurité intérieure » de la loi de finances rectificative 2026 : renforcement du réseau de sécurité publique par l'allocation d'une dotation réévaluée pour le déploiement d'une solution de vidéoprotection dans les grandes villes du pays.

## 1.2 Problématique de recherche

Comment automatiser, à partir des flux vidéo que l'État s'engage à déployer, la détection d'infractions routières et le contrôle des points stratégiques (villes, frontières), à un coût soutenable pour un pays à ressources limitées, sans dépendre exclusivement d'une solution propriétaire importée et en conservant une maîtrise nationale de la chaîne technique ?

✦ À RETENIR - Pourquoi ce projet est stratégique - Le financement existe déjà et est budgétairement acté (pas une hypothèse de recherche). - L'enjeu dépasse la technique : souveraineté numérique et maîtrise nationale de la chaîne IA. - Le calendrier politique (2026) crée une fenêtre d'opportunité rare pour un appui académique. - Le sujet touche trois piliers à la fois : sécurité routière, sécurité des frontières, gestion de catastrophes.

## 1.3 Objectifs du projet

### Objectif général

Concevoir et valider, sur données publiques, un pipeline de vision par ordinateur capable de détecter un véhicule, de suivre sa trajectoire, de lire automatiquement sa plaque d'immatriculation et de qualifier une infraction simple à partir d'un flux vidéo fixe de type caméra de rue, en vue d'alimenter un futur système de vidéo-verbalisation.

### Objectifs spécifiques

- Détecter et suivre les véhicules dans un flux vidéo (détection d'objets + tracking multi-objets).

- Détecter la zone de plaque d'immatriculation puis en extraire le texte (ANPR - Automatic Number Plate Recognition).

- Qualifier une infraction simple à partir de règles métier (franchissement de ligne, zone interdite, estimation de vitesse par changement de position inter-frames).

- Évaluer la robustesse du pipeline dans des conditions proches du contexte béninois (forte densité de deux-roues, luminosité variable, poussière).

## 1.4 Données mobilisables pour le POC

Les jeux de données suivants sont publics, documentés et directement exploitables pour démarrer le développement sans attendre l'accès aux données administratives béninoises :

| Jeu de données | Origine | Description | Intérêt pour le POC |
| --- | --- | --- | --- |
| License Plate Detection Dataset | Kaggle / Roboflow | 10 125 images annotées, formats YOLO (v5-v11) et COCO | Volume important pour l'entraînement d'un détecteur |
| Car License Plate Detection | Kaggle (Larxel) | 433 images, format PASCAL VOC | Jeu compact pour un premier prototype |
| LPR for Red-Light Violation | Kaggle | Détection d'infraction au feu rouge + reconnaissance de plaque | Cas d'usage le plus proche de la vidéo-verbalisation visée |
| Automatic LPR (ALPR) Dataset | Kaggle | Annotations format YOLO | Entraînement rapide YOLOv8/v11 |

Point de vigilance : aucun de ces jeux n'est spécifique au format des plaques béninoises (alphabet, structure, forte proportion de deux-roues à Cotonou). Le POC validera la chaîne technique sur données génériques ; une collecte locale de quelques centaines d'images annotées (caméras de rue à Cotonou ou Porto-Novo) sera nécessaire pour le fine-tuning final.

## 1.5 Méthodologie et architecture technique proposée (vue d'ensemble)

- Étape 1 - Détection de véhicules par un modèle YOLOv8/YOLOv11 pré-entraîné sur COCO, puis fine-tuning léger.

- Étape 2 - Suivi multi-objets (tracking) par ByteTrack ou DeepSORT, pour relier un même véhicule sur plusieurs images successives.

- Étape 3 - Détection de la zone de plaque par un second modèle YOLO spécialisé.

- Étape 4 - Lecture du texte de la plaque par OCR (EasyOCR ou PaddleOCR), avec post-traitement par règles.

- Étape 5 - Application d'une règle métier simple (franchissement de ligne virtuelle, zone interdite) pour qualifier une infraction.

- Étape 6 - Restitution dans un tableau de bord : horodatage, image preuve, plaque lue, type d'infraction estimé.

Les sections suivantes de ce document détaillent, à partir de la littérature scientifique, chacune de ces briques technologiques en particulier l'ANPR (section 2) et la détection/suivi de véhicules par YOLOv8 + DeepSORT (section 3) afin de construire une maîtrise rigoureuse et pas seulement opérationnelle du sujet.

## 1.6 Limites, risques et points de vigilance

La plaque d'immatriculation constitue une donnée à caractère personnel : tout passage du POC académique à un déploiement réel suppose un cadre juridique explicite, validé par l'Autorité de Protection des Données Personnelles du Bénin. La forte proportion de deux-roues, souvent sans plaque normalisée ou visible, est un angle mort des jeux de données actuels et devra être traitée par une collecte spécifique de terrain.

# 2. Fondements scientifiques de la reconnaissance automatique de plaques (ANP)

Cette section synthétise l'article de référence Lubna, Mufti & Shah (2021), « Automatic Number Plate Recognition: A Detailed Survey of Relevant Algorithms », publié dans la revue Sensors (MDPI), un journal scientifique à comité de lecture reconnu en ingénierie et capteurs ce qui en fait une source fiable et citable pour notre cahier des charges technique.

## 2.1 Qu'est-ce que l'ANPR et pourquoi est-ce le cœur du Projet 1 ?

L'ANPR (Automatic Number Plate Recognition), aussi appelée ALPR (Automatic License Plate Recognition), désigne l'ensemble des techniques permettant de détecter et de lire automatiquement la plaque d'immatriculation d'un véhicule à partir d'une image ou d'un flux vidéo. C'est une technologie mature, déjà utilisée dans de nombreux pays pour le contrôle d'accès, le péage, la gestion de parking, la lutte contre la fraude, la vidéo-verbalisation, et la surveillance des frontières exactement les usages visés par le Conseil des Ministres béninois.

Pour notre projet, comprendre l'ANPR en profondeur est essentiel car c'est la brique qui transforme une simple détection de véhicule en une preuve juridiquement exploitable (identité du véhicule + horodatage + infraction).

## 2.2 Le pipeline générique d'un système ANPR

Un système ANPR classique suit quatre étapes séquentielles : (1) acquisition de l'image, (2) extraction de la plaque (Number Plate Extraction, NPE), (3) segmentation des caractères (Character Segmentation, CS), et (4) reconnaissance des caractères (Character Recognition, CR). La performance globale du système appelée taux de réussite ou performance rate dépend de l'efficacité cumulée de ces trois stades algorithmiques.

✦ À RETENIR - Le pipeline ANPR en 4 étapes - Acquisition de l'image : caméra fixe ou mobile, qualité et position déterminantes. - Extraction de plaque (NPE) : isoler la zone rectangulaire correspondant à la plaque. - Segmentation des caractères (CS) : isoler chaque caractère individuellement. - Reconnaissance des caractères (CR) : convertir chaque caractère segmenté en texte (OCR).

## 2.3 Techniques d'extraction de la plaque : cinq grandes familles

La littérature distingue cinq grandes approches pour localiser la plaque dans l'image, chacune avec ses forces et ses limites :

| Approche | Principe | Performance rapportée | Limite principale |
| --- | --- | --- | --- |
| Contours / bords (edge) | Détection des bords verticaux/horizontaux (filtre de Sobel, Canny, Gabor) pour repérer le rectangle de la plaque | Jusqu'à ~99-100 % sur images propres | Sensible au bruit, aux pare-chocs, aux formes similaires sur la carrosserie |
| Information globale (CCA) | Analyse en composantes connexes après binarisation adaptative (méthode d'Otsu) | 96-97 % sur jeux de plusieurs milliers d'images | Coûteux en temps de calcul, sensible à la qualité d'image |
| Couleur | Classification des pixels par teinte/saturation (HLS, HSV) selon les couleurs typiques des plaques d'un pays | 92-98 % selon les conditions d'éclairage | Dépend fortement de l'éclairage ; confond plaque et carrosserie de même couleur |
| Texture | Analyse des irrégularités de texture (LBP, HOG, ondelettes, Haar + AdaBoost) | 89-99 % selon la méthode | Coûteux en calcul, sensible au flou et à la faible luminosité |
| Apprentissage profond (Deep Learning / YOLO) | CNN entraîné de bout en bout pour détecter directement la région de plaque | 93,5 % (SSIG) à 78,3 % (UFPR-ALPR, conditions réelles), jusqu'à 47 FPS | Nécessite de grands jeux de données annotés |

Source: Lubna, N.M. & Shah, S.A.A. (2021), « Automatic Number Plate Recognition: A Detailed Survey of Relevant Algorithms », Sensors, 21(9), 3028. DOI: 10.3390/s21093028.

## 2.4 Segmentation et reconnaissance des caractères

Une fois la plaque isolée, les caractères doivent être segmentés individuellement (par composantes connexes, projection verticale/horizontale, ou modélisation de contours) avant d'être reconnus. La reconnaissance elle-même repose historiquement sur le template matching (comparaison directe avec un jeu de modèles de caractères), une méthode simple mais fragile dès que les caractères sont inclinés, déformés ou dans une police différente. Les approches modernes lui préfèrent l'extraction de caractéristiques couplée à des classifieurs (SVM, réseaux de neurones) ou, de plus en plus, des moteurs OCR entraînés par deep learning tels que Tesseract, capable de reconnaître plus de 100 langues et alphabets.

✎ EXEMPLE CONCRET- Confusions caractères fréquentes en OCR L'article souligne un défi très concret : certains caractères se ressemblent visuellement et sont fréquemment confondus par l'OCR, notamment les paires (O,0), (P,B), (Z,2), (S,5), (B,8), (1,I) ou (D,O). Pour le contexte béninois, ce point est critique : nos règles de post-traitement OCR devront intégrer un dictionnaire de correction spécifique au format des plaques nationales, combiné à une vérification de format (nombre de caractères, position des lettres/chiffres attendue).

## 2.5 Facteurs de performance et défis environnementaux

La performance d'un système ANPR n'est jamais uniquement une question d'algorithme : elle dépend aussi de facteurs matériels et environnementaux qualité et position de la caméra, vitesse d'obturation, conditions de luminosité (jour/nuit), flou de mouvement, réflexions, poussière, et diversité des formats de plaques (styles, couleurs, polices, tailles, état physique).

✦ À RETENIR - Facteurs qui dégradent la performance ANPR - Non-standardisation des formats de plaques d'un pays/région à l'autre. - Conditions d'éclairage variables (jour/nuit, contre-jour, reflets). - Flou de mouvement pour les véhicules rapides. - Occlusions, plaques sales, endommagées ou mal fixées. - Contraintes de traitement et de mémoire pour le temps réel.

Ce constat scientifique fait directement écho à la note de transposition du cahier des charges béninois : la forte densité de deux-roues à Cotonou, souvent sans plaque normalisée ou visible, constitue précisément le type d'angle mort documenté dans la littérature internationale ce qui légitime la nécessité d'une collecte locale complémentaire plutôt qu'un simple transfert d'un modèle entraîné ailleurs.

## 2.6 Tendances récentes et perspectives

L'étude identifie plusieurs tendances structurantes pour l'avenir de l'ANPR : l'intégration avec l'Internet des Objets (IoT), les systèmes RFID et GPS pour créer des solutions hybrides plus robustes ; la généralisation du deep learning (CNN, YOLO) au détriment des méthodes classiques de traitement d'image ; et le besoin croissant de jeux de données annotés couvrant une plus grande diversité de formats de plaques dans le monde. Les auteurs recommandent également de tester les algorithmes sur des scènes vidéo réelles en temps réel plutôt que sur des images fixes pré-acquises une recommandation directement applicable à notre POC.

✦ À RETENIR - Ce que cette étude apporte concrètement au Projet 1 - Elle confirme que YOLO + OCR (EasyOCR/PaddleOCR/Tesseract) est l'approche de référence actuelle, cohérente avec l'architecture déjà proposée dans notre cahier des charges. - Elle fournit des repères de performance réalistes (90-99 % selon les conditions) à utiliser comme objectifs de référence pour notre rapport de performance. - Elle documente précisément les facteurs de dégradation (deux-roues, éclairage, formats non standard) que nous devrons anticiper pour le contexte béninois. - Elle justifie scientifiquement la nécessité d'une collecte de données locale, déjà identifiée comme un volet complémentaire recommandé.

# 3. Détection et suivi de véhicules : YOLOv8 et DeepSORT

Cette section s'appuie sur l'article de Vijayananda Ratnam et al. (2024), « Intelligent Traffic System: YOLOv8 and DeepSORT in Car Detection, Tracking and Counting », publié dans IJRASET (International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, DOI: 10.22214/ijraset.2024.59201). Il s'agit d'une revue technique appliquée qui documente précisément la brique amont de notre pipeline (étapes 1 et 2 du cahier des charges) : détecter puis suivre les véhicules avant même de chercher à lire leur plaque.

## 3.1 Pourquoi le tracking est indispensable, au-delà de la simple détection

Un détecteur d'objets comme YOLO identifie les véhicules image par image, sans mémoire du passé : rien ne garantit qu'un même véhicule détecté à l'image N soit reconnu comme le même véhicule à l'image N+1. Le tracking multi-objets résout ce problème en attribuant une identité stable à chaque véhicule et en la maintenant à travers la séquence vidéo, y compris lors d'occlusions temporaires (un véhicule caché par un autre, un poteau, ou sorti brièvement du champ de la caméra).

Pour notre projet, cette continuité d'identité est la condition sine qua non pour qualifier une infraction correctement : sans tracking fiable, un franchissement de ligne pourrait être attribué au mauvais véhicule, ou compté plusieurs fois pour un même véhicule.

## 3.2 Architecture de YOLOv8

YOLOv8 (« You Only Look Once », 8ᵉ génération) est un détecteur d'objets one-stage : il divise l'image en une grille de cellules et prédit, pour chaque cellule, des boîtes englobantes (bounding boxes) paramétrées par leurs coordonnées (x, y, largeur, hauteur) ainsi que des probabilités de classe le tout en une seule passe du réseau, d'où sa rapidité pour le traitement en temps réel.

- Backbone (CSPDarknet53) : extrait les caractéristiques visuelles de l'image à différentes échelles.

- Tête de détection (head) : plusieurs couches convolutives qui prédisent les boîtes et les classes.

- Feature Pyramid Network : permet de détecter des objets de tailles très différentes (une moto proche vs. un camion lointain).

- Fonction de perte : erreur quadratique moyenne pour la localisation des boîtes, entropie croisée binaire pour la classification.

- Non-Maximum Suppression (NMS) : élimine les détections redondantes en utilisant l'IoU (Intersection over Union = aire d'intersection / aire d'union) pour ne garder que la meilleure boîte par objet.

## 3.3 Le principe de DeepSORT

DeepSORT (Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric) est une extension de l'algorithme SORT, enrichie d'un descripteur d'apparence appris par réseau de neurones. Le principe se décompose en trois étapes :

- 1. Estimation d'état : un filtre de Kalman prédit la position, l'échelle et le ratio d'aspect de chaque véhicule suivi à partir de ses observations précédentes.

- 2. Association cible-détection : l'algorithme hongrois (Hungarian algorithm) associe chaque nouvelle détection à une trajectoire existante, en combinant la proximité de mouvement (Kalman) et la similarité d'apparence (vecteur de caractéristiques visuelles).

- 3. Gestion des identités : de nouvelles identités sont créées pour les véhicules entrants, et les identités des véhicules sortants sont supprimées ; le seuil IoUmin détermine les associations valides.

L'apport principal de DeepSORT par rapport au SORT classique est cette « signature visuelle » du véhicule (couleur, forme, texture), qui permet de ré-identifier un véhicule après une occlusion un cas fréquent en circulation dense, très pertinent pour les scènes urbaines de Cotonou avec forte densité de deux-roues.

✦ À RETENIR - YOLOv8 + DeepSORT en une phrase - YOLOv8 répond à la question « où sont les véhicules dans cette image ? ». - DeepSORT répond à la question « est-ce le même véhicule qu'à l'image précédente ? ». - Ensemble, ils permettent de compter, suivre une trajectoire, et dans notre cas de savoir quel véhicule associer à quelle plaque lue et à quelle infraction.

## 3.4 Métriques d'évaluation retenues

| Métrique | Définition | Utilité pour notre rapport de performance |
| --- | --- | --- |
| Précision (P) | Proportion de détections correctes parmi toutes les détections faites | Mesure le taux de fausses alertes (faux positifs d'infraction) |
| Rappel (R) | Proportion de véhicules réels effectivement détectés | Mesure les véhicules manqués (angle mort deux-roues notamment) |
| mAP@0.50 | Précision moyenne avec seuil IoU de 0,50 | Cas de détection « faciles », référence standard du cahier des charges |
| mAP@0.50-0.95 | Moyenne de la précision sur plusieurs seuils IoU (0,50 à 0,95) | Mesure la qualité de localisation fine des boîtes englobantes |

Ces métriques recoupent exactement l'indicateur mAP@0.5 déjà prévu dans notre cahier des charges (section 1.5), ce qui confirme leur pertinence comme standard d'évaluation pour le POC.

## 3.5 Limites identifiées par les auteurs

Les auteurs soulignent que leur système, bien que performant sur le jeu de données COCO, ne prend pas en compte les conditions météorologiques dégradées (brouillard, pluie) ni les vidéos de faible qualité - deux limites directement transposables au contexte béninois (saison des pluies, poussière de l'harmattan). Ils recommandent un entraînement complémentaire sur des vidéos couvrant des situations dynamiques variées, ce qui rejoint la recommandation de collecte locale déjà identifiée pour le volet ANPR.

✎ EXEMPLE CONCRET - Application directe à notre pipeline Dans notre architecture (section 1.5), l'étape 1 (détection YOLOv8/v11) et l'étape 2 (tracking ByteTrack ou DeepSORT) reproduisent exactement l'architecture validée par cet article. Le choix entre ByteTrack et DeepSORT devient un arbitrage concret : DeepSORT est plus robuste aux occlusions grâce à son descripteur d'apparence, mais plus coûteux en calcul ; ByteTrack est plus léger et adapté au temps réel sur matériel contraint un critère important pour un déploiement national à coût soutenable, comme l'exige la problématique de recherche du projet.

## 3.6 Synthèse comparative des deux sources

| Critère | Lubna et al. (2021) - ANPR Survey | Vijayananda Ratnam et al. (2024) -YOLOv8+DeepSORT |
| --- | --- | --- |
| Étape du pipeline couverte | Extraction de plaque, segmentation, OCR (étapes 3-4) | Détection et suivi de véhicules (étapes 1-2) |
| Type de publication | Revue systématique (survey), 178 références | Article technique appliqué, étude de cas |
| Apport principal pour le projet | Panorama des techniques ANPR et repères de performance | Architecture détaillée de détection + tracking temps réel |
| Limite commune identifiée | Sensibilité aux conditions environnementales et formats non standard | Non testé en conditions météo dégradées |

# 4. Glossaire technique

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| ANPR / ALPR | Automatic (Number/License) : Plate Recognition reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation. |
| mAP | Mean Average Precision : précision moyenne, métrique standard d'évaluation d'un détecteur d'objets. |
| IoU | Intersection over Union mesure de recouvrement entre une boîte prédite et la boîte réelle. |
| NMS | Non-Maximum Suppression : filtrage des détections redondantes après prédiction. |
| Filtre de Kalman | Algorithme récursif d'estimation d'état utilisé pour prédire la position future d'un objet suivi. |
| Algorithme hongrois | Algorithme d'optimisation combinatoire utilisé pour associer détections et trajectoires existantes. |
| OCR | Optical Character Recognition reconnaissance optique de caractères. |
| CER | Character Error Rate : taux d'erreur caractère, mesure la qualité de la lecture OCR. |
| CCA | Connected Component Analysis : analyse en composantes connexes sur image binarisée. |
| CNN | Convolutional Neural Network : réseau de neurones convolutif, base des détecteurs modernes. |

# 5. Bibliographie

Références citées dans ce document, classées par ordre d'intégration :

[1] Académie des Mathématiques Appliquées (2026). Projet Intégrateur - Projet 1 : Vidéoprotection intelligente et vidéo-verbalisation par Computer Vision. Document interne PIIA, non publié.

[2] Lubna, Mufti, N. & Shah, S.A.A. (2021). Automatic Number Plate Recognition: A Detailed Survey of Relevant Algorithms. Sensors, 21(9), 3028. DOI : 10.3390/s21093028. Disponible en accès libre (CC BY) : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8123416/

[3] Vijayananda Ratnam, C.H., Maddigunta, P.S., Annappureddy, L.S., Kolli, V.K. & Gurrala, S. (2024). Intelligent Traffic System: YOLOv8 and DeepSORT in Car Detection, Tracking and Counting. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology (IJRASET). DOI : 10.22214/ijraset.2024.59201. Disponible : https://www.ijraset.com/research-paper/yolov8-and-deepsort-in-car-detection-tracking-and-counting

Note méthodologique : les deux articles scientifiques ci-dessus ont été vérifiés quant à leur crédibilité : Sensors est un journal MDPI à comité de lecture, indexé PubMed/PMC ; IJRASET est un journal indexé avec DOI Crossref. Les prochaines ressources intégrées à ce document suivront la même procédure de vérification systématique avant synthèse.